鄂环达审字﹝2024﹞49号

鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局关于

内蒙古亨通光学材料有限公司高端光学

新材料扩建项目环境影响报告表的批复

内蒙古亨通光学材料有限公司：

你公司报送的由内蒙古乾诺环保科技有限公司编制的《内蒙古亨通光学材料有限公司高端光学新材料扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目属于扩建项目，位于达拉特经济开发区三垧梁工业园区内蒙古亨通光学材料有限公司厂区内。2022年10月10 日鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局出具了《鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局关于内蒙古亨通光学材料有限公司高端光学新材料建设项目环境影响报告表的批复》（鄂环达审字〔2022〕33 号），设计年产化学气相合成高纯玻璃600吨。

- 本次扩建新增光纤拉丝产品，年产100吨。扩建后主要建设内容包括新建多效蒸发处理站1座，新建50m³事故水池1座，新建801m³消防水池1座。同时部分建筑物建筑面积发生调整。项目建成后年产化学气相合成高纯玻璃600t，光纤拉丝产品 100吨。项目总投资5000万元，其中环保投资1620万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护措施进行建设。

二、项目建设及运营管理中应重点做好如下工作：

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.按照《报告表》提出的要求，做好大气污染防治工作。项目运营期间靶棒预制及光棒便面处理产生的水蒸气及氮气分别经一根15m高排气筒排放，粉尘无组织排放于全封闭车间内；合成工序产生的颗粒物经干式布袋除尘器收集处理后经一根15m高排气筒排放；纯化、玻璃化工序产生的氯气、氯化氢等气体经碱液喷淋除氯塔+两级碱液除尘塔+碱液喷淋吸收塔处理后经一根30m高排气筒排放；拉丝工段在全封闭厂房内进行，产生的非甲烷总烃无组织排放；采取以上措施后，确保颗粒物、非甲烷总烃、氯气、氯化氢排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准限值要求。

3.强化废水处理与回用。生产废水排入厂区内的多效蒸发设备处理后回用于生产；生活污水经化粪池处理后排入鄂尔多斯市国中水务有限公司进行处理，不得外排。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

5.妥善处置各类固体废弃物。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制 标准》(GB18599-2020)及《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2023)的要求，分类做好贮存和安全处置工作。生活垃圾统一收集后委托环卫部门处置，一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。

6.切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则地下水》(HJ610-2016)、《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018)及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

7.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定程序进行竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运行。

四、鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队达拉特旗大队和内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区建设管理局（生态环境管理办公室）负责对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局

2024年12月18日

抄送：鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队达拉特旗大队、内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区建设管理局（生态环境管理办公室）、 内蒙古乾诺环保科技有限公司

鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局            2024年12月18日印发